# Домашнее задание № 1. ИТС. Вариант 8

Предварительное проектирование физического и канального уровней сети городской поликлиники. Расчётное приложение к презентации.

Расчётное приложение содержит исходные данные, оценку сетевой нагрузки, кабельные трассы, смету и результаты моделирования в Cisco Packet Tracer 8.2.2. Цены приняты ориентировочно для оценки стоимости проекта.

# 1. Исходные данные и границы проекта

Учебная поликлиника «Городская поликлиника № 8». Центральный корпус: 2 этажа; два одноэтажных филиала. Каждый этаж: 36 × 16 м, высота 3,6 м. Филиалы удалены от центрального корпуса на 5 и 8 км, друг от друга на 9 км. Эти значения и численность персонала приняты проектировщиком, а не заданы методичкой.

| Подразделение | Сотрудников | ПК | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистратура центра | 10 | 8 | C1, кабинеты 01–02 |
| Терапия центра | 12 | 8 | C1, 03–04 |
| Диагностика | 12 | 8 | C1, 05–06 |
| Врачи-специалисты | 22 | 16 | C2, 01–04 |
| Администрация | 6 | 6 | C2, 05 и часть 06 |
| ИТ | 2 | 2 | C2, 06 |
| Каждый филиал: регистратура | 6 | 4 | 01–02 |
| Каждый филиал: терапия | 12 | 10 | 03–05 |
| Каждый филиал: сестринская | 6 | 4 | 06 |
| Итого | 112 | 84 | 4 этажа в 3 зданиях |

Рабочие места совместно используются сотрудниками разных смен; 112 сотрудников не означают 112 одновременно работающих ПК. Сеть содержит 99 оконечных проводных подключений: 84 ПК, 8 МФУ, 4 точки доступа и 3 сервера. Резерв расширения не менее 20%.

# 2. Прикладные задачи и программное обеспечение

Медицинская информационная система (МИС): запись пациентов, электронная карта, направления и результаты. Диагностика: обмен исследованиями DICOM и архив изображений PACS. Общие службы: корпоративная почта, документы, печать, Интернет и гостевой беспроводной доступ. Реальные персональные данные в учебной модели не используются.

ПК: поддерживаемая ОС Windows 11 Pro либо Linux при совместимости с МИС, браузер, офисный пакет, почтовый клиент, антивирус/EDR; диагностические станции — DICOM-просмотрщик. SRV-MIS: Linux LTS, PostgreSQL, веб-приложение МИС; SRV-MAIL: SMTP/IMAP, DNS; SRV-FILE: файловая служба, PACS и резервное копирование. В Packet Tracer используются только упрощённые DNS, HTTP и EMAIL. PostgreSQL, PACS, EDR и полноценная защита медицинских данных этим симулятором не проверяются.

# 3. Расчёт максимальной нагрузки (пункт 7 отчёта)

Часы наибольшей нагрузки: будние дни 08:00–11:00 и 16:00–18:00; все указанные активные потоки считаются одновременными. Десятичные единицы: 1 Мбайт = 10⁶ байт, 1 Мбит/с = 10⁶ бит/с. Для передачи блока R = 8 × V × n / t, где V — Мбайт, n — число одновременных передач, t — допустимое время в секундах. Для фиксированных потоков R = n × r. Расчётная скорость C = 1,25 × 1,20 × ΣR = 1,50 × ΣR. 25% — условная надбавка на протоколы и вариацию; 20% — рост нагрузки. Это оценка выбранного пикового сценария, а не измеренный абсолютный максимум.

| Сервис | C1 | C2 | Каждый филиал | Принятый профиль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МИС | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 12/12/9 активных × 0,8 Мбит/с |
| Почта | 12 | 12 | 10 | 6/6/5 сообщений × 0,5 Мбайт / 2 с × 8 |
| Файлы | 12.8 | 12.8 | 9.6 | 4/4/3 передачи × 2 Мбайт / 5 с × 8 |
| Интернет | 12 | 12 | 9 | 12/12/9 активных × 1 Мбит/с |
| DICOM | 64 | 32 | 16 | 4/2/1 передачи × 20 Мбайт / 10 с × 8 |
| Гости | 10 | 10 | 10 | 10 клиентов на этаж × 1 Мбит/с |

| Участок | Исходная сумма, Мбит/с | С резервами | Принято |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 120.4 | 180.6 | 1 Гбит/с на этаж; филиал: 100 Мбит/с |
| C2 | 88.4 | 132.6 | 1 Гбит/с на этаж; филиал: 100 Мбит/с |
| B1 | 61.8 | 92.7 | 1 Гбит/с на этаж; филиал: 100 Мбит/с |
| B2 | 61.8 | 92.7 | 1 Гбит/с на этаж; филиал: 100 Мбит/с |

C2 → C1: 132,6 Мбит/с; каждый филиал → центр: 92,7 Мбит/с (консервативно весь трафик этажа проходит через канал). Нагрузка общего стыка C1 → R-EDGE: 1,5 × (88,4 + 2 × 61,8 + 22) = 351,0 Мбит/с, где 22 = Интернет и гости C1. Интернет: 1,5 × (12 + 12 + 9 + 9 + 4 × 10) = 123 Мбит/с → тариф 200 Мбит/с. Каналы филиалов по 100 Мбит/с удовлетворяют расчёту 92,7 Мбит/с с уже включёнными резервами, но имеют лишь 7,3 Мбит/с остатка; при росте DICOM следующий тариф — 200 Мбит/с.

Консервативная оценка серверного стыка: 1,5 × [МИС 33,6 + почта 44 + файлы 44,8 + DICOM 128] = 375,6 Мбит/с. Для SRV-MIS: 50,4; SRV-MAIL: 66; SRV-FILE/PACS: 259,2 Мбит/с. Каждый сервер получает 1 Гбит/с. Суммарная нагрузка этажных направлений 1,5 × 332,4 = 498,6 Мбит/с используется только как верхняя оценка общего объёма; потоки не суммируются повторно на конкретном стыке.

ПК диагностики: МИС 0,8 + почта 2 + файлы 3,2 + Интернет 1 + DICOM 16 = 23 Мбит/с; с резервами 34,5 Мбит/с. Остальные ПК — до 10,5 Мбит/с. Поэтому Fast Ethernet портов учебного 2960 достаточен для этого сценария, а в реальном проекте выбран 1000BASE-T для развития. Магистральные порты симулятора — GigabitEthernet.

# 4. Стандарт, топология и оборудование (пункты 8–9)

Иерархическая звезда: отдельная коммутация на каждом этаже, маршрутизация между этажами и площадками. Рабочие линии: 1000BASE-T, Cat6 U/UTP LSZH, цельномедный проводник. Постоянная линия ≤ 90 м, канал с патч-кордами ≤ 100 м. Межэтажная линия: 1000BASE-SX, OM3, 850 нм, два волокна; расчётный участок 12 м. Межрайонные каналы — арендуемые операторские Ethernet E-Line, а не собственная прокладка кабеля по городу.

Коммутаторы: на каждом этаже центра по 2 × 24 порта, в каждом филиале 1 × 24. Всего 144 пользовательских порта, занято 99; резерв 45. C1: 30/48, C2: 27/48, B1 и B2: 21/24. В филиале 18 ПК + ceil(18 × 0,2) = 22 ПК; вместе с 3 прочими устройствами потребуется 25 портов: при полном 20% росте понадобится дополнительный коммутатор. На начальном этапе физический резерв филиала — 3/21 = 14,3%, что превышает минимум 5–10% методички. Резерв по нагрузке и резерв портов различаются.

Маршрутизаторы поликлиники: R-C1, R-C2, R-B1, R-B2 (по этажам) и R-EDGE (стык оператора, Интернет, NAT). R-ISP и SW-PROVIDER служат только для моделирования сети оператора и не включаются в закупку. Реальные модели и учебные эквиваленты отличаются; 2911 и 2960 не предлагаются к закупке. Перед закупкой C1111-8P необходимо подтвердить скорость маршрутизации, наличие нужных SFP/медных интерфейсов и лицензий в выбранной комплектации; производительность с VPN не считается проверенной.

# 5. Подробный расчёт кабеля (пункт 11)

Начало координат каждого плана — левый верхний угол, размеры в метрах. Стойка (3;12), кабельный лоток по оси y = 8. Для каждого рабочего устройства длина L = |x−3| + |y−8| + 4 + 5; 4 м — ввод от стойки к коридору; 5 м — суммарные вертикальные спуски и сервисные петли. Для серверов внутри стойки L = |x−3| + |y−12| + 5. Все исходные координаты и индивидуальные длины приведены ниже и в cable-routes.csv. Длина не является прямой диагональю между устройствами.

| Этаж | Линий | Сумма трасс, м | Максимальная линия, м |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 30 | 797.2 | 46.8 |
| C2 | 27 | 775.2 | 46.8 |
| B1 | 21 | 648.0 | 46.8 |
| B2 | 21 | 648.0 | 46.8 |

Общая длина Cat6: 2868.4 м. Закупка с запасом 20%: 3442.1 м; 12 бухт × 305 м = 3660 м. Максимальная постоянная линия — 46.8 м; два патч-корда по 2 м дают канал менее 100 м. Дополнительно 7 патч-кордов: 4 подключения коммутатор–маршрутизатор, 2 межкоммутаторных соединения, 1 связь R-C1–R-EDGE внутри стойки. Патч-корды закупаются отдельно от постоянного кабеля. Концы операторских линий — в зоне ответственности оператора.

Межэтажная оптика: от шкафа C1 до стояка 3 м + подъём 3,6 м + от стояка до шкафа C2 3 м + сервисные петли 2,4 м = 12 м. С 20% запасом 14,4 м → закупка 15 м OM3. Два SFP, два кросса, два патч-корда. Лоток: 36 м × 4 + 20% = 172,8 → 173 м. Ответвления в кабинеты защищаются локальными коробами; их точная смета требует монтажного обследования и в текущую оценку лотка не включена.

## Постоянные линии C1

| Устройство | Отдел | (x; y), м | Cat6, м |
| --- | --- | --- | --- |
| C1-PC01 | Регистратура | 1.2; 2 | 16.8 |
| C1-PC02 | Регистратура | 4.8; 2 | 16.8 |
| C1-PC03 | Регистратура | 1.2; 4 | 14.8 |
| C1-PC04 | Регистратура | 4.8; 4 | 14.8 |
| C1-PC05 | Регистратура | 7.2; 2 | 19.2 |
| C1-PC06 | Регистратура | 10.8; 2 | 22.8 |
| C1-PC07 | Регистратура | 7.2; 4 | 17.2 |
| C1-PC08 | Регистратура | 10.8; 4 | 20.8 |
| C1-PC09 | Терапия | 13.2; 2 | 25.2 |
| C1-PC10 | Терапия | 16.8; 2 | 28.8 |
| C1-PC11 | Терапия | 13.2; 4 | 23.2 |
| C1-PC12 | Терапия | 16.8; 4 | 26.8 |
| C1-PC13 | Терапия | 19.2; 2 | 31.2 |
| C1-PC14 | Терапия | 22.8; 2 | 34.8 |
| C1-PC15 | Терапия | 19.2; 4 | 29.2 |
| C1-PC16 | Терапия | 22.8; 4 | 32.8 |
| C1-PC17 | Диагностика | 25.2; 2 | 37.2 |
| C1-PC18 | Диагностика | 28.8; 2 | 40.8 |
| C1-PC19 | Диагностика | 25.2; 4 | 35.2 |
| C1-PC20 | Диагностика | 28.8; 4 | 38.8 |
| C1-PC21 | Диагностика | 31.2; 2 | 43.2 |
| C1-PC22 | Диагностика | 34.8; 2 | 46.8 |
| C1-PC23 | Диагностика | 31.2; 4 | 41.2 |
| C1-PC24 | Диагностика | 34.8; 4 | 44.8 |
| C1-PR1 | Общий печатный ресурс | 8; 8 | 14 |
| C1-PR2 | Общий печатный ресурс | 28; 8 | 34 |
| C1-AP1 | Гостевой доступ | 18; 8 | 24 |
| SRV-MIS | Серверная | 1; 13 | 8 |
| SRV-MAIL | Серверная | 3; 13 | 6 |
| SRV-FILE | Серверная | 5; 13 | 8 |

## Постоянные линии C2

| Устройство | Отдел | (x; y), м | Cat6, м |
| --- | --- | --- | --- |
| C2-PC01 | Специалисты | 1.2; 2 | 16.8 |
| C2-PC02 | Специалисты | 4.8; 2 | 16.8 |
| C2-PC03 | Специалисты | 1.2; 4 | 14.8 |
| C2-PC04 | Специалисты | 4.8; 4 | 14.8 |
| C2-PC05 | Специалисты | 7.2; 2 | 19.2 |
| C2-PC06 | Специалисты | 10.8; 2 | 22.8 |
| C2-PC07 | Специалисты | 7.2; 4 | 17.2 |
| C2-PC08 | Специалисты | 10.8; 4 | 20.8 |
| C2-PC09 | Специалисты | 13.2; 2 | 25.2 |
| C2-PC10 | Специалисты | 16.8; 2 | 28.8 |
| C2-PC11 | Специалисты | 13.2; 4 | 23.2 |
| C2-PC12 | Специалисты | 16.8; 4 | 26.8 |
| C2-PC13 | Специалисты | 19.2; 2 | 31.2 |
| C2-PC14 | Специалисты | 22.8; 2 | 34.8 |
| C2-PC15 | Специалисты | 19.2; 4 | 29.2 |
| C2-PC16 | Специалисты | 22.8; 4 | 32.8 |
| C2-PC17 | Администрация | 25.2; 2 | 37.2 |
| C2-PC18 | Администрация | 28.8; 2 | 40.8 |
| C2-PC19 | Администрация | 25.2; 4 | 35.2 |
| C2-PC20 | Администрация | 28.8; 4 | 38.8 |
| C2-PC21 | Администрация / ИТ | 31.2; 2 | 43.2 |
| C2-PC22 | Администрация / ИТ | 34.8; 2 | 46.8 |
| C2-PC23 | Администрация / ИТ | 31.2; 4 | 41.2 |
| C2-PC24 | Администрация / ИТ | 34.8; 4 | 44.8 |
| C2-PR1 | Общий печатный ресурс | 8; 8 | 14 |
| C2-PR2 | Общий печатный ресурс | 28; 8 | 34 |
| C2-AP1 | Гостевой доступ | 18; 8 | 24 |

## Постоянные линии B1

| Устройство | Отдел | (x; y), м | Cat6, м |
| --- | --- | --- | --- |
| B1-PC01 | Регистратура | 1.2; 2 | 16.8 |
| B1-PC02 | Регистратура | 4.8; 2 | 16.8 |
| B1-PC03 | Регистратура | 7.2; 2 | 19.2 |
| B1-PC04 | Регистратура | 10.8; 2 | 22.8 |
| B1-PC05 | Терапия | 13.2; 2 | 25.2 |
| B1-PC06 | Терапия | 16.8; 2 | 28.8 |
| B1-PC07 | Терапия | 13.2; 4 | 23.2 |
| B1-PC08 | Терапия | 19.2; 2 | 31.2 |
| B1-PC09 | Терапия | 22.8; 2 | 34.8 |
| B1-PC10 | Терапия | 19.2; 4 | 29.2 |
| B1-PC11 | Терапия | 25.2; 2 | 37.2 |
| B1-PC12 | Терапия | 28.8; 2 | 40.8 |
| B1-PC13 | Терапия | 25.2; 4 | 35.2 |
| B1-PC14 | Терапия | 28.8; 4 | 38.8 |
| B1-PC15 | Сестринская | 31.2; 2 | 43.2 |
| B1-PC16 | Сестринская | 34.8; 2 | 46.8 |
| B1-PC17 | Сестринская | 31.2; 4 | 41.2 |
| B1-PC18 | Сестринская | 34.8; 4 | 44.8 |
| B1-PR1 | Общий печатный ресурс | 8; 8 | 14 |
| B1-PR2 | Общий печатный ресурс | 28; 8 | 34 |
| B1-AP1 | Гостевой доступ | 18; 8 | 24 |

## Постоянные линии B2

| Устройство | Отдел | (x; y), м | Cat6, м |
| --- | --- | --- | --- |
| B2-PC01 | Регистратура | 1.2; 2 | 16.8 |
| B2-PC02 | Регистратура | 4.8; 2 | 16.8 |
| B2-PC03 | Регистратура | 7.2; 2 | 19.2 |
| B2-PC04 | Регистратура | 10.8; 2 | 22.8 |
| B2-PC05 | Терапия | 13.2; 2 | 25.2 |
| B2-PC06 | Терапия | 16.8; 2 | 28.8 |
| B2-PC07 | Терапия | 13.2; 4 | 23.2 |
| B2-PC08 | Терапия | 19.2; 2 | 31.2 |
| B2-PC09 | Терапия | 22.8; 2 | 34.8 |
| B2-PC10 | Терапия | 19.2; 4 | 29.2 |
| B2-PC11 | Терапия | 25.2; 2 | 37.2 |
| B2-PC12 | Терапия | 28.8; 2 | 40.8 |
| B2-PC13 | Терапия | 25.2; 4 | 35.2 |
| B2-PC14 | Терапия | 28.8; 4 | 38.8 |
| B2-PC15 | Сестринская | 31.2; 2 | 43.2 |
| B2-PC16 | Сестринская | 34.8; 2 | 46.8 |
| B2-PC17 | Сестринская | 31.2; 4 | 41.2 |
| B2-PC18 | Сестринская | 34.8; 4 | 44.8 |
| B2-PR1 | Общий печатный ресурс | 8; 8 | 14 |
| B2-PR2 | Общий печатный ресурс | 28; 8 | 34 |
| B2-AP1 | Гостевой доступ | 18; 8 | 24 |

# 6. Смета оборудования и кабеля (пункт 12)

В смете приняты ориентировочные цены в рублях за единицу оборудования. Расчёт предназначен для предварительной оценки капитальных затрат. Итог включает оборудование и кабельные материалы; монтаж, услуги оператора, лицензии и отдельное резервное хранилище в расчёт не входят.

| Позиция | Характеристики | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая станция | Core i5 / Ryzen 5, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор, 1GbE | 84 | 65000 | 5460000 |
| Сервер | 8 ядер, ECC 64 ГБ, зеркальные SSD, 2 × 1GbE, ИБП отдельно | 3 | 260000 | 780000 |
| Маршрутизатор | Cisco C1111-8P; PT: 2911; производительность проверить с лицензией | 5 | 180000 | 900000 |
| Коммутатор | Cisco CBS350-24P-4G, 24 × 1GbE PoE+, 4 × SFP 1G; PT: 2960-24TT | 6 | 95000 | 570000 |
| Точка доступа | TP-Link EAP610, Wi-Fi 6, 1GbE, PoE; PT: AccessPoint-PT | 4 | 16000 | 64000 |
| Сетевое МФУ | Ethernet 1G/100M, лазерное | 8 | 30000 | 240000 |
| Шкаф 19 дюймов | Один на этаж; центральная серверная — полноразмерный | 4 | 35000 | 140000 |
| ИБП | 3 серверных + 4 для этажных стоек | 7 | 45000 | 315000 |
| Патч-панель Cat6 | 24 порта | 6 | 6000 | 36000 |
| Розетка RJ-45 Cat6 | Один порт на 96 линий, серверы в стойке | 96 | 600 | 57600 |
| Патч-корд Cat6 | Два на каждую из 99 линий + 7 межсетевых | 205 | 600 | 123000 |
| Кабель Cat6 U/UTP | 305 м в бухте, сплошная медь, LSZH | 12 | 22000 | 264000 |
| Оптический кабель OM3 | Межэтажный участок: 12 м + 20% резерв → 15 м | 15 | 180 | 2700 |
| SFP 1000BASE-SX | Два для межэтажной линии (реальные маршрутизаторы) | 2 | 7000 | 14000 |
| Оптический кросс | 2 оконечных комплекта, включая пигтейлы и адаптеры | 2 | 7000 | 14000 |
| Оптический патч-корд | LC–LC OM3, 2 м | 2 | 1800 | 3600 |
| Кабельный лоток | 36 м × 4 этажа + 20% = 173 м | 173 | 450 | 77850 |

Итого капитальные затраты по данной оценке: 9 061 750 ₽. Стоимость ежемесячных услуг связи и программных лицензий учитывается отдельно от капитальных затрат.

# 7. Логическая адресация и защита

Этажи C1/C2/B1/B2: номера площадок 1/2/11/12. Подсеть VLAN v: 10.s.v.0/24, шлюз .1. VLAN 10 — медицинские рабочие места и МФУ; VLAN 20 — регистратура и администрация в центре; VLAN 30 — серверы только C1; VLAN 90 — гости; VLAN 99 — управление. Гостевые VLAN запрещают доступ к 10.0.0.0/8, разрешают внешний DNS/Интернет. Гостевая точка в учебной модели полностью подключена к VLAN 90, управление через гостевой сегмент не моделируется. В промышленном проекте её управление должно быть отдельно в VLAN 99.

SRV-MIS 10.1.30.10 (HTTP); SRV-MAIL 10.1.30.11 (DNS, EMAIL); SRV-FILE 10.1.30.12 (HTTP как имитация файлового сервиса). Между этажами 10.255.0.0/30; C1–EDGE 10.255.0.4/30; WAN филиалов 10.255.1.0/30 и 10.255.2.0/30. Интернет EDGE–ISP 198.51.100.0/30, внешний сервер 203.0.113.10/24. Документационные диапазоны не обозначают реальных публичных адресов. Статическая маршрутизация; NAT на EDGE.

Реальная медицинская сеть требует разграничения доступа по ролям, шифрования операторских каналов, журналирования, отказоустойчивости и отдельного резервного хранения. В данной предварительной работе не заявляется соответствие требованиям защиты персональных данных; необходимо отдельное обследование и проект защиты. Учебная модель не включает промышленный VPN; её проверки относятся к имитируемым IP-службам, а не к защите реальной медицинской информационной системы.

# 8. Проверка и ограничения

Согласованы число устройств, портовые назначения, длины трасс, расчёты нагрузки и суммы сметы. Логическая модель clinic8.pkt создана и сохранена в Cisco Packet Tracer 8.2.2.0400. Файл содержит 84 ПК, 8 принтеров, 4 AP, 4 сервера (один внешний), 6 маршрутизаторов, 7 коммутаторов, 4 гостевых планшета и 3 автоматически созданных устройства питания; 112 кабелей. Проверены связь между площадками, доступ к серверам, службы DNS, HTTP и EMAIL, а также изоляция гостевых сегментов. Общий вид модели представлен в пункте 13 презентации. На Wireless0 всех четырёх гостевых планшетов включён DHCP.

| Проверка | Подтверждённый результат |
| --- | --- |
| DHCP рабочих ПК | C1: 10.1.20.52/24, шлюз 10.1.20.1; B1: 10.11.10.58/24, шлюз 10.11.10.1; C2: адрес сети 10.2.10.0/24 |
| ICMP между площадками | C2/B1/B2 достигают сервера МИС и внешнего сервера; B2 достигает ПК B1. Для B1 повторные ping: 4/4 ответа |
| DNS и HTTP | С B1 открыты mis.clinic8.test, files.clinic8.test и www.example.test |
| EMAIL | Письма B1 → C1 и C2 → B2 доставлены |
| Гостевая изоляция | На C1/C2/B1/B2 внешний HTTP доступен; ICMP и HTTP к серверу 10.1.30.10 заблокированы |
| Повторное открытие | После повторного открытия проекта проверено восстановление доступа к сайтам |
| Границы проверок | В Packet Tracer проверяются учебные IP-службы; нагрузка приложений и скорость оборудования определены расчётным способом |

# 9. Источники

1. IEEE 802.3 — стандарты Ethernet (параметры 1000BASE-T/1000BASE-SX).
2. Cisco Business 350 Series Managed Switches Data Sheet: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/business-350-series-managed-switches/nb-06-bus350-series-ds-cte-en.html
3. Cisco 1000 Series Integrated Services Routers Data Sheet: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-739512.html
4. TP-Link EAP610: https://www.tp-link.com/en/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap610/
Технические паспорта используются как справочные материалы по выбранным классам оборудования. Цены в смете — ориентировочные.